ESP32

https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/es/latest/components/component_esp32_extension.html

| Ezaugarria | Xehetasuna |
| --- | --- |
| Prozesadorea | Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 |
| Erloju-abiadura | 160 MHz-tik 240 MHz-ra arte |
| Memoria (RAM) | 520 KB barneko SRAM |
| Flash Memoria | Normalean 4 MB (ereduaren arabera) |
| Konexioak | Wi-Fi (802.11 b/g/n) eta Bluetooth (V4.2 eta BLE) |
| Lan-tentsioa | 3.3V |
| Sarrera/Irteerak (GPIO) | 30-36 pin (ereduaren arabera) |

### 1. ESP32 Pin-en Gida

| Pin Taldea | Pin Zenbakiak (Adibidez) | Zertarako erabili? |
| --- | --- | --- |
| Energia | 3V3, GND, Vin (5V) | Plaka eta sentsoreak elikatzeko. |
| ADC (Analogikoak) | GPIO 32 - 39 | Sharp sentsorea bezalako gailu analogikoak irakurtzeko. |
| Input Only | GPIO 34, 35, 36, 39 | Kontuz: Pin hauek sarrera gisa bakarrik balio dute. Ezin dituzu erabili LED bat pizteko edo motor bat mugitzeko. |
| PWM (Digitalak) | Ia GPIO guztiak | Servo-motorrak kontrolatzeko edo LEDen argi-indarra aldatzeko. |
| Touch Pins | GPIO 4, 0, 2, 15... | Sentsore kapazitiboak dira; kable bat ukitzean detektatzen dute (botoi gisa erabili daiteke). |
| UART (Serial) | TX0, RX0 / TX2, RX2 | Ordenagailuarekin edo beste plaka batzuekin komunikatzeko. |
| I2C / SPI | GPIO 21, 22 (I2C) | Pantailak (OLED) edo sentsore konplexuagoak konektatzeko. |

### 2. Beharrezko Liburutegiak

#### Oinarrizko "Liburutegia" (Board Manager)

Hau ez da kodean idazten den kable bat, Arduino IDEari ESP32a zer den "erakusten" dion paketea baizik.

- Izena: esp32 by Espressif Systems.

- Nola instalatu: Arduino IDEan: Tools > Board > Boards Manager, bilatu "esp32" eta instalatu.

#### Sharp Sentsorerako Liburutegia (Aukerazkoa)

Sharp GP2Y0A21YK0F sentsorearekin matematikak eskuz egin ditzakezu (lehen ikusi dugun bezala), baina liburutegi bat erabili ezkero, kodea garbiagoa geratzen da:

- Liburutegia: SharpIR (Guillaume Rico-rena oso ezaguna da).

- Zertarako: Tentsioa zentimetroetara automatikoki pasatzeko eta irakurketen "zarata" kentzeko.

#### Etorkizuneko liburutegiak (Zure maketak behar badu):

- Servo.h (ESP32 bertsioa): Servo-motorrak erabili nahi badituzu oztopoak kentzeko.

- WiFi.h eta HTTPClient.h: Sentsorearen datuak internetera (IoT) bidali nahi badituzu.

Programa bat proba egiteko:

void setup() {

// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

Serial.begin(115200);

//pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

//digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

delay(1000);                      // wait for a second

Serial.println("tic");

//digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW

delay(1000);

Serial.println("tac");             // wait for a second

}