dokumentazioa

Modeloa:

SEN0575

Arduino:

-Nola konektatu

Behar den liburutegia:

Rainfall library (Githuben dago)

Programa:

#include "DFRobot_RainfallSensor.h"

#define MODE_UART

#ifdef MODE_UART //UART communication

#include "SoftwareSerial.h"

SoftwareSerial mySerial(/*rx =*/10, /*tx =*/11);

DFRobot_RainfallSensor_UART Sensor(/*Stream *=*/&mySerial);

#else //I2C communication

DFRobot_RainfallSensor_I2C Sensor(&Wire);

#endif

void setup(void)

{

#ifdef MODE_UART

mySerial.begin(9600);

#endif

Serial.begin(115200);

delay(1000);

while(!Sensor.begin()){

Serial.println("Sensor init err!!!");

delay(1000);

}

Serial.print("vid:\t");

Serial.println(Sensor.vid,HEX);

Serial.print("pid:\t");

Serial.println(Sensor.pid,HEX);

Serial.print("Version:\t");

Serial.println(Sensor.getFirmwareVersion());

//Set the accumulated rainfall value, unit: mm

//Sensor.setRainAccumulatedValue(0.2794);

}

void loop()

{

// Get the sensor operating time, unit: hour

Serial.print("Sensor WorkingTime:\t");

Serial.print(Sensor.getSensorWorkingTime());

Serial.println(" H");

//Get the accumulated rainfall during the sensor operating time

Serial.print("Rainfall:\t");

Serial.println(Sensor.getRainfall());

//Get the accumulated rainfall in the past 1 hour (function parameter can be 1-24)

Serial.print("1 Hour Rainfall:\t");

Serial.print(Sensor.getRainfall(1));

Serial.println(" mm");

// Get the raw data, number of tipping bucket counts

Serial.print("rainfall raw:\t");

Serial.println(Sensor.getRawData());

delay(1000);

}

ESP-32:

Konexioa:

Programa:

#include <Wire.h>

#include "DFRobot_RainfallSensor.h"

// Crear objeto del sensor por I2C

DFRobot_RainfallSensor_I2C Sensor(&Wire);

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

// Iniciar I2C en pines del ESP32

Wire.begin(21, 22);  // SDA, SCL

Serial.println("Iniciando sensor de lluvia...");

while (!Sensor.begin()) {

Serial.println("Error al iniciar el sensor !!!");

delay(1000);

}

Serial.println("Sensor iniciado correctamente");

Serial.print("VID:\t");

Serial.println(Sensor.vid, HEX);

Serial.print("PID:\t");

Serial.println(Sensor.pid, HEX);

Serial.print("Firmware:\t");

Serial.println(Sensor.getFirmwareVersion());

}

void loop() {

// Tiempo de funcionamiento del sensor

Serial.print("Tiempo de trabajo:\t");

Serial.print(Sensor.getSensorWorkingTime());

Serial.println(" h");

// Lluvia total acumulada

Serial.print("Lluvia acumulada:\t");

Serial.print(Sensor.getRainfall());

Serial.println(" mm");

// Lluvia en la última hora

Serial.print("Lluvia última 1h:\t");

Serial.print(Sensor.getRainfall(1));

Serial.println(" mm");

// Datos crudos (conteo del balancín)

Serial.print("Raw data:\t");

Serial.println(Sensor.getRawData());

Serial.println("----------------------------");

delay(1000);

}