https://www.electronicwings.com/esp32/rfid-rc522-interfacing-with-esp32

Nola konektatu:

| Sr No | RFID RC522 Pins | ESP32 Pins |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | +3.3V |
| 2 | RST | D0 |
| 3 | GND | GND |
| 4 | MISO | 19 |
| 5 | MOSI | 23 |
| 6 | SCK | 18 |
| 7 | SS/SDA | 5 |

Zertarako balio du pin bakoitzak:

Behar diren liburutegiak:

Programa bat probak egiteko:

Nola konektatu arduinoan:

Programa:

Programa honek sentsoreak txartelak irakurtzen dituen jakiteko da, txartela irakurtzen duen edo ez jarriko du eta irakurtzean seriez bidaliko du bere uid-a

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN  9

#define SS_PIN   10

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

Serial.begin(9600);

while (!Serial);   // Espera a abrir el monitor serie (opcional)

Serial.println("=== INICIO DEBUG RC522 ===");

SPI.begin();

Serial.println("SPI iniciado");

mfrc522.PCD_Init();

Serial.println("RC522 inicializado");

// Leer versión del chip

byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);

Serial.print("Version RC522: 0x");

Serial.println(v, HEX);

if (v == 0x00 || v == 0xFF) {

Serial.println("ERROR: RC522 NO detectado");

} else {

Serial.println("RC522 detectado correctamente");

}

Serial.println("Acerque una tarjeta...");

}

void loop() {

// 1️⃣ ¿Hay tarjeta presente?

if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

Serial.println("No hay tarjeta");

delay(1000);

return;

}

Serial.println("Tarjeta detectada");

// 2️⃣ ¿Se puede leer?

if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

Serial.println("ERROR: No se pudo leer el UID");

delay(1000);

return;

}

// 3️⃣ Mostrar UID

Serial.print("UID leido: ");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10) Serial.print("0");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

Serial.print(" ");

}

Serial.println();

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

delay(2000);

}

bideoa

https://youtu.be/LvRfxGTUEpE?si=w3nw-JsGIPlsY7Hg