BME280 CONEXIOAK ESP32

KONEXIOAK=

VCC= Sentsorearen elikadura. Normalean 3.3 V (ez da 5 V-ekin zuzenean bateragarria).

SDI= (Serial Data In)

Datuak sartzeko pina.

SPI-n MOSI da.

SCK= (Serial Clock)

SPI komunikazioko erloju-seinalea.

CSB= (Chip Select Bar)

SPI gailua hautatzeko pina.

LOW (0 V) dagoenean aktibatzen da.

SDO= (Serial Data Out)

Datuak ateratzeko pina.

SPI-n MISO da.

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

#define SDA_PIN 21

#define SCL_PIN 22

Adafruit_BME280 bme; // I2C

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

if (!bme.begin(0x76)) { // prueba también 0x77 si no funciona Serial.println("No se encontró el sensor BME280"); while (1);

}

Serial.println("BME280 iniciado correctamente"); }

void loop() {

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(bme.readTemperature());

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(bme.readHumidity());

Serial.println(" %");

Serial.print("Presión: ");

Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);

Serial.println(" hPa");

Serial.println("------------------------");

delay(2000);

}