Sharp IR kodigoa

const int sentsore1Pin = 35;

const int sentsore2Pin = 34;

const float distantzia = 0.235;

// Sube este valor. En ESP32, 2000 suele ser un valor seguro para evitar ruido.

const int UMBRAL_DISPARO = 2000;

unsigned long hasieraDenbora = 0;

bool s1Aktibatuta = false;

int leerLimpio(int pin) {

long suma = 0;

for(int i=0; i<15; i++) {

suma += analogRead(pin);

}

return suma / 15;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

analogSetAttenuation(ADC_11db);

delay(2000);

Serial.println("SISTEMA LISTO.");

}

void loop() {

int v1 = leerLimpio(sentsore1Pin);

// Solo activamos S1 si el valor supera el umbral

if (!s1Aktibatuta && v1 > UMBRAL_DISPARO) {

// Doble comprobación: ¿sigue ahí después de 5ms?

delay(5);

if(leerLimpio(sentsore1Pin) > UMBRAL_DISPARO) {

hasieraDenbora = millis();

s1Aktibatuta = true;

Serial.println(">>> S1 DETECTADO (Inicio)");

}

}

if (s1Aktibatuta) {

int v2 = leerLimpio(sentsore2Pin);

if (v2 > UMBRAL_DISPARO) {

unsigned long denboraMs = millis() - hasieraDenbora;

// Filtro: si pasa en menos de 20ms es ruido o error

if (denboraMs > 20) {

float abiadura = (distantzia / (denboraMs / 1000.0)) * 3.6;

Serial.print("\nVELOCIDAD: "); Serial.print(abiadura); Serial.println(" km/h");

if (abiadura > 10.0) {

Serial.println("¡PELIGRO! Kontuz abiadura murriztu");

}

}

s1Aktibatuta = false;

delay(2000); // Evita rebotes tras la detección

}

// Timeout: Si pasan 3 segundos sin llegar a S2, se cancela

if (millis() - hasieraDenbora > 3000) {

s1Aktibatuta = false;

Serial.println("Reset: Objeto demasiado lento o lectura falsa.");

}

}

}