const int pinSensor = 4;

volatile int contadorVuelcos = 0;

int ultimoContador = -1; // Para saber si el número ha cambiado

// CONFIGURACIÓN

const int UMBRAL_LLUVIA = 20;

void IRAM_ATTR detectarVuelco() {

static unsigned long ultimaInterrupcion = 0;

unsigned long tiempoInterrupcion = millis();

if (tiempoInterrupcion - ultimaInterrupcion > 200) {

contadorVuelcos++;

ultimaInterrupcion = tiempoInterrupcion;

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Usamos INPUT_PULLUP para asegurar que el pin no detecte basura estática

pinMode(pinSensor, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinSensor), detectarVuelco, FALLING);

Serial.println("Monitor de Pluviómetro Iniciado...");

Serial.println("Esperando primer vuelco...");

}

void loop() {

// 1. Mostrar progreso cada vez que hay un vuelco nuevo

if (contadorVuelcos != ultimoContador && contadorVuelcos < UMBRAL_LLUVIA && contadorVuelcos > 0) {

Serial.print("Vuelcos acumulados: ");

Serial.println(contadorVuelcos);

ultimoContador = contadorVuelcos;

}

// 2. Condición de ALERTA (solo al llegar al umbral)

if (contadorVuelcos >= UMBRAL_LLUVIA) {

float lluviaTramo = contadorVuelcos * 0.2794;

Serial.println("\n**********************************");

Serial.println("ESTA LLOVIENDO, MODERA TU VELOCIDAD");

Serial.print("Agua acumulada: ");

Serial.print(lluviaTramo);

Serial.println(" mm");

Serial.println("**********************************\n");

// Reiniciamos variables

contadorVuelcos = 0;

ultimoContador = 0;

}

}