#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

// --- CONFIGURACIÓN RFID ---

#define SS_PIN   21

#define RST_PIN  22

#define SCK_PIN  18

#define MISO_PIN 19

#define MOSI_PIN 23

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

struct Persona {

byte uid[4];

const char* nombre;

};

Persona personas[] = {

{{0xB5, 0x3A, 0xC9, 0xE5}, "Itzurun Aristi Zarate"}

};

const int totalPersonas = sizeof(personas) / sizeof(personas[0]);

String nombreConductor = "Desconocido";

// --- CONFIGURACIÓN VELOCIDAD ---

const int sentsore1Pin = 35;

const int sentsore2Pin = 34;

const float distantzia = 0.235;

const int UMBRAL_DISPARO = 2000;

unsigned long hasieraDenbora = 0;

bool s1Aktibatuta = false;

// --- FUNCIONES AUXILIARES ---

int leerLimpio(int pin) {

long suma = 0;

for(int i=0; i<15; i++) { suma += analogRead(pin); }

return suma / 15;

}

bool compararUID(byte *uid1, byte *uid2, byte size) {

for (byte i = 0; i < size; i++) {

if (uid1[i] != uid2[i]) return false;

}

return true;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Iniciar SPI y RFID

SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, SS_PIN);

mfrc522.PCD_Init();

// Iniciar Sensores

analogSetAttenuation(ADC_11db);

Serial.println("=== SISTEMA UNIFICADO LISTO ===");

Serial.println("Identifíquese con su tarjeta RFID...");

}

void loop() {

// --- PARTE 1: LECTURA RFID ---

// Revisamos si hay una tarjeta nueva sin bloquear el código

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

bool encontrada = false;

for (int i = 0; i < totalPersonas; i++) {

if (compararUID(mfrc522.uid.uidByte, personas[i].uid, mfrc522.uid.size)) {

nombreConductor = personas[i].nombre;

Serial.print("\n👤 Conductor actual: ");

Serial.println(nombreConductor);

encontrada = true;

}

}

if (!encontrada) {

nombreConductor = "Desconocido";

Serial.println("\n❌ Tarjeta no registrada");

}

mfrc522.PICC_HaltA(); // Detener lectura de la misma tarjeta

}

// --- PARTE 2: CÁLCULO DE VELOCIDAD ---

int v1 = leerLimpio(sentsore1Pin);

if (!s1Aktibatuta && v1 > UMBRAL_DISPARO) {

delay(5); // Pequeño filtro de ruido

if(leerLimpio(sentsore1Pin) > UMBRAL_DISPARO) {

hasieraDenbora = millis();

s1Aktibatuta = true;

Serial.println(">>> S1 ACTIVADO");

}

}

if (s1Aktibatuta) {

int v2 = leerLimpio(sentsore2Pin);

if (v2 > UMBRAL_DISPARO) {

unsigned long denboraMs = millis() - hasieraDenbora;

if (denboraMs > 20) {

float abiadura = (distantzia / (denboraMs / 1000.0)) * 3.6;

Serial.print("\n***************************");

Serial.print("\nCONDUCTOR: "); Serial.println(nombreConductor);

Serial.print("VELOCIDAD: "); Serial.print(abiadura); Serial.println(" km/h");

if (abiadura > 10.0) {

Serial.print("¡PELIGRO ");

Serial.println("! Kontuz abiadura murriztu");

}

Serial.println("***************************\n");

}

s1Aktibatuta = false;

delay(1500); // Pausa para evitar doble detección

}

// Timeout de 3 segundos

if (millis() - hasieraDenbora > 3000) {

s1Aktibatuta = false;

Serial.println("Reset: Detección de velocidad cancelada.");

}

}

}